- 电

- 子

- 线

- 路

- 实

- 验

- 报

- 告

- 学院：电子信息与通信学院

- 班级：电信2005班

- 姓名：张智博

- 学号：U202011950

- 实验时间：2021年12月13日

目录

一、	实验名称	1

二、	实验目的	1

三、	实验元器件	1

四、	实验任务	1

1.	功能要求	1

2.	已知条件	2

3.	技术指标要求	2

4.	测量内容	2

五、	实验原理及参考电路	2

1.	实验电路	2

2.	电路安装与调试技术	3

（1）合理布局，分级装调	3

（2）电路调试技术	3

六、	实验过程	4

1.	实验电路与功率、增益、效率。	4

2.	幅频响应	5

3.	音调控制特性曲线测量数据	5

七、	实验小结	5

- 第四次实验：音响放大器的设计

实验名称

音响放大器的设计

实验目的

- 音响放大器的基本组成

- 音调特性控制方法与实现原理

- 了解集成功率放大器内部电路工作原理，掌握其外围电路的设计与主要性能参数的测试方法；

- 掌握音响放大器的设计方法与电子线路系统的装调技术---综合运用所学知识，进行小型多级电子线路系统的设计与装调。

实验元器件

| 名称 | 型号（参数） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 集成功放 | LM386 | 1 |
|  | NE5532 | 3 |
| 电阻 | 10KΩ | 5 |
|  | 13KΩ | 1 |
|  | 30KΩ | 2 |
|  | 47KΩ | 3 |
|  | 75KΩ | 1 |
|  | 10Ω 2W | 1 |
| 电容 | 0.01μF | 2 |
|  | 0.22μF | 1 |
|  | 0.1μF | 1 |
|  | 1μF | 1 |
|  | 10μF | 8 |
|  | 220μF | 2 |
|  | 470μF | 1 |
| 电位器 | 10KΩ | 3 |
|  | 470KΩ | 2 |
| 话筒 | 输出5mV | 1 |
| 音乐播放器 | / | 1 |

实验任务

设计一个音响

功能要求

具有话音放大、音调控制、音量控制、卡拉OK伴唱等功能（不含电子混响）。

已知条件

- 集成功放LM386。

- 话筒600Ω，输出信号5mV。

- 集成运放NE5532。

- 10Ω/2W负载电阻1只。

- 8Ω/4W扬声器1只。

- 音源（MP3 or PC）。

- 电源电压±9V(双电源)。

技术指标要求

- 额定功率：Po≥0.3W（γ<3%）

- 负载阻抗：RL=10Ω（2W）

- 频率响应：fL=50Hz，fH=20kHz

- 输入阻抗：Ri>>20kΩ

- 音调控制特性：1kHz处增益为0dB、125Hz和8kHz处有12dB的调节范围，AVL=AVH≥20dB(选做)

测量内容

- 测量音调控制特性，填入表4.7.4，并绘制音调控制特性曲线

- 测量频率为1kHz时的输出功率Po及整机电压增益Av，绘制1kHz时的整机输入输出波形

- 输入阻抗Ri

- 输出效率

实验原理及参考电路

- 实验电路

除集成功放LM386使用单电源工作外，其他运放均用双电源工作

电路安装与调试技术

（1）合理布局，分级装调

- 音响放大器是一个小型电路系统，安装前要对整机线路进行合理布局。

- 一般按照电路的顺序一级一级地布线。

- 功放级应远离输入级。

- 每一级的地线尽量接在一起。

- 连线尽可能短，否则很容易产生自激。

- 安装前应检查元器件的质量。

- 安装时特别要注意功放块、运算放大器、电解电容等主要器件的引脚和极性，不能接错。

- 从输入级开始向后级安装，也可以从功放级开始向前逐级安装。

- 安装一级调试一级，安装两级要进行级联调试，直到整机安装与调试完成。

（2）电路调试技术

- 电路的调试过程一般是先分级调试，再级联调试，最后进行整机调试与性能指标测试。

- 分级调试又分为静态调试与动态调试。

静态调试时，将输入端对地短路，用万用表测该级输出端对地的直流电压。话放、混放、音调电路均由运放组成，若运放是单电源供电，其静态输出直流电压均为VCC/2，功放级的输出(OTL电路)也为VCC/2，且输出电容CC两端充电电压也应为VCC/2。若是双电源供电，直流电压均为0。

动态调试是指输入端接入规定的信号，用示波器观测该级输出波形，并测量各项性能指标是否满足题目要求，如果相差很大，应检查电路是否接错，元器件数值是否合乎要求，否则是不会出现很大偏差的。

- 级联调试

单级电路调试时的技术指标较容易达到，但级联后级间相互影响，可能使单级的技术指标发生很大变化，甚至两级不能进行级联。产生的主要原因：一是布线不太合理，形成级间交叉耦合，应考虑重新布线；二是级联后各级电流都要流经电源内阻，内阻压降对某一级可能形成正反馈，应接RC去耦滤波电路。R一般取几十欧姆，C一般用几百微法大电容与0.1F小电容相并联。由于功放输出信号较大，易对前级产生影响，引起自激。集成块内部电路多极点引起的正反馈易产生高频自激，常见高频自激现象如图所示。

可以加强外部电路的负反馈予以抵消，如功放级①脚与⑤之间接入几百皮法的电容，形成电压并联负反馈，可消除叠加的高频毛刺。

实验过程

- 实验电路与功率、增益、效率。

由图可以看出Ri=vo2vo1-vo1R=3.446.8-3.4410=10.24kΩ

输出功率Po=2/10=0.42W

增益Av=5840/13.2=442.42

效率η=(0.42/9*0.10)*100%=47.37%

幅频响应

fL=50Hz,fH>20kHz

音调控制特性曲线测量数据

| 测量频率点 |  | <fL1 | fL1 | fLx | fL2 | f0 | fH1 | fHx | fH2 | >fH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi=100mV |  | 20Hz | 50Hz | 125Hz | 500Hz | 1KHz | 2KHz | 8KHz | 20KHz | 50KHz |
| 低音频提升 高音频衰减 | Vo/V | 940 mV | 580 mV | 292 mV | 116 mV | 90 mV | 68 mV | 38 mV | 34 mV | 32 mV |
|  | Av | 9.4 | 5.8 | 2.92 | 1.16 | 0.9 | 0.68 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
|  | Av/ dB | 19.46 | 15.27 | 9.31 | 1.29 | -0.92 | -3.35 | -8.40 | -9.37 | -9.90 |
| 低音频衰减 高音频提升 | Vo/V | 12 mV | 20 mV | 42 mV | 96 mV | 118 mV | 150 mV | 400 mV | 784 mV | 1104 mV |
|  | Av | 0.13 | 0.23 | 0.50 | 1.26 | 1.92 | 3.16 | 8.56 | 10.88 | 11.52 |
|  | Av/ dB | -18.42 | -13.98 | -7.54 | -0.35 | 1.44 | 3.52 | 12.04 | 17.89 | 20.86 |

实验小结

通过本实验，我通过自己的努力完成了一个比较复杂的音响放大电路，增强了对运算放大器的理解，对集成功率放大器内部电路工作原理和应用有了更强的把握。

刚开始对实验不是很了解，会对调试哪些方面有一点陌生，且对地线长的问题不是很了解，出现了自激和失真的问题。后来经过和同学讨论和摸索，最终都是解决了问题。