- 电

- 子

- 线

- 路

- 实

- 验

- 报

- 告

- 学院：电子信息与通信学院

- 班级：电信2005班

- 姓名：张智博

- 学号：U202011950

- 实验时间：2021年12月13日

目录

一、	实验名称	1

二、	实验目的	1

三、	实验元器件	1

四、	实验任务	1

1.	功能要求	1

2.	技术指标要求	1

3.	测量内容	1

五、	实验原理及参考电路	1

1.	实验电路	1

2.	三种放大电路	2

六、	实验过程	2

1.	仿真结果	2

（1）	瞬态分析得到输入输出电压曲线	2

（2）	AC模式得到幅频特性曲线、输入输出阻抗。	3

2.	插板实验	3

（1）	增益及输入输出图像	4

（2）	输入阻抗	4

（3）	通频带	4

七、	实验小结	4

- 拓展实验：高输入阻抗高增益电压放大器设计

实验名称

高输入阻抗高增益电压放大器设计

实验目的

了解多级放大电路的作用、设计要求，掌握利用多级放大提高输入阻抗和降低输出阻抗，同时保证增益。

实验元器件

| 名称 | 型号（参数） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 集成功放 | NE5532 | 2 |
| 电阻 | 1KΩ | 1 |
|  | 3KΩ | 1 |
|  | 10KΩ | 4 |
|  | 20KΩ | 1 |
| 电容 | 0.33μF | 3 |
| 电位器 | 100KΩ | 1 |

实验任务

设计一个高输入阻抗高增益电压放大器

功能要求

具有高负载能力，增益可以将峰峰值100mV信号放大到24V，且有超过10KHz较大带宽。

技术指标要求

- 输入阻抗：Ri>1MΩ

- 输出阻抗：Ro<100Ω

测量内容

- 测量频率为10kHz时的电压增益Av，绘制10kHz时的整机输入输出波形

- 输入阻抗Ri。

实验原理及参考电路

- 实验电路

三种放大电路

自举式交流电压放大器

如图所示是自举式同相交流电压放大器。

反馈电压	VA=	R2	VO

R2＋RF

因为同相放大器的电压放大

倍数AvF=1+(RF / R2)，故

VO =（1+	RF	）Vi

R2

＝	R2＋RF

R2	VB	交流信号自同相端B点输入，

输出信号经RF反馈至A点

VB=	R2	VO

有VA＝VB

R2＋RF

实验过程

- 仿真结果

（1）	瞬态分析得到输入输出电压曲线

增益：

AV=VVoVVi:+=24.114V100mV=241

- AC模式得到幅频特性曲线、输入输出阻抗。

中频增益：AV=239符合要求

上限频率：fH=165KHz>10KHz符合要求

下限频率：fL=76Hz符合要求

输入阻抗：Ri=1.44MΩ>1MΩ符合要求

输出阻抗：Ro=0.928mΩ>100Ω符合要求

插板实验

实验电路：

- 增益及输入输出图像

AV=VVoVVi=24V100mV=240

- 输入阻抗

用高输入阻抗方式测量

Ri=((235-100)/100)*1MΩ=1.35MΩ>1MΩ。

- 通频带

上限频率：fH=140KHz>10KHz符合要求

下限频率：fL=80Hz符合要求

实验小结

通过本实验，我自己尝试地搭建了一个放大电路，且具有较好的性能。复习了关于仿真和运算放大器的知识，拥有很大的成就感。